| 门窗安装质量技术标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编制 |  |  | 日期 |  |  |  |  |  |
|  |  | 审核 |  |  | 日期 |  |  |  |  |  |
|  |  | 批准 |  |  | 日期 |  |  |  |  |  |
| 修订记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 版本号 |  | 修改内容 |  |  | 修改人 |  | 审核人 | 审批人 |  |

目 录

第一章：塑钢门窗	4

1.1工艺流程：	4

1.2施工工艺控制	4

1.3成品保护	7

1.4检查验收	7

第二章：铝合金门窗	8

2.1工艺流程：	8

2.2施工工艺控制	8

2.3成品保护	10

2.4检查验收	11

第三章：木制门窗	12

3.1工艺流程：	12

3.2施工工艺控制	12

3.3成品保护	15

3.4检查验收	16

| 第一章：塑钢门窗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1工艺流程： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1检查洞口尺寸、位置→门窗框安装→门窗框与洞口间填嵌→门窗洞口抹灰→门窗扇安装→外门窗外侧耐侯胶密封→验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2施工工艺控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工工艺控制 |  | 1.2.1施工工艺节点 1.2.1.1检查洞口尺寸和位置：安装前根据设计要求的安装位置，结合外墙抹灰，用经纬仪或吊钢丝，保证上、下窗在一条线上；同时根据室内的50线，保证每层窗在同一水平面上。 1.2.2.2安装门窗框：在外墙抹灰施工前，根据门窗的水平、垂直控制线，将门窗框安装就位；安装时先将固定件与门窗框固定牢固，固定点距门窗角、中横、竖框为150－200mm，间距不大于600mm，且每边不少于两个；然后用木楔子等将门窗框固定在设计位置上，并调整准确，最后用膨胀螺栓或射钉枪将固定件固定在周围的墙体上。 1.2.1.3.外墙保温施工时耐碱玻纤网格布及抗裂砂浆应包至窗口内侧，外窗台外侧必须低于外窗台的内侧不小于10mm，且有明显的外向坡度、窗楣上应做滴水槽。 1.2.1.3窗框固定 1.2.1.4利用土建施工单位提供的“建筑1米”水平线及窗口中心线控制门窗框安装，保证位置正确不倾斜，窗两侧缝隙均匀一致，洞口固定采用金属膨胀螺栓或固定片时，固定时应按对称顺序先固定上下框，然后固定边框，角部的距离不大于150mm，临时定位可用木楔固定。 1.2.1.5打发泡胶前必须先将缝隙清理干净，并将窗框与洞口间缠绕保护膜撕去，窗口外侧缝隙处压入聚乙烯圆棒，直径为缝宽+5mm，深度凹入门窗外框5mm，由窗口内侧施打聚氨酯发泡胶，发泡胶应连续施打，一次成型，并填充饱满，超出门窗框外的发泡胶应在其固化前用手或专用工具压入缝隙内，严禁固化后用刀片切割，发泡胶固化后取出临时固定的木楔，并进行补发泡，做法同上。 1.2.1.6外窗框四周密封胶应采用中性硅酮密封胶，密封胶应在外墙粉刷涂料前完成，打胶要保证基层干燥，无裂缝气泡，转角处平顺严密。 1.2.1.7外门窗框料与墙面间隙密封完成后应做淋水试验。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.2塑钢门窗观感要求 1.2.2.1门窗安装牢固，开关灵活，关闭严密，间隙均匀，无碰擦、倒翘、异响，框与扇、扇与扇之间平行无翘曲、大小头； 1.2.2.2配件齐全，位置正确，灵活适用，达到各自的功能，端正美观，推拉门窗扇必须有防脱落措施，墙边内平开窗扇需配备限位装置； 1.2.2.3门窗表面洁净、平整、光滑、色泽一致，无锈蚀、无划痕、碰伤、污染，漆膜表面光滑、平整、厚度均匀，无气孔； 1.2.2.4门窗框密封胶条安装牢固，无断裂、砂眼等缺陷 |  |  |  |  |  |  |
| 无垛门窗框收口 |  | 1.2.3无垛门窗框收口 1.2.3.1无垛门窗框安装后，需在窗框内侧设置线条收口，防止塞缝砂浆外露以及处理不当影响观感； 1.2.3.2墙垛设置厚度不小于20mm； 1.2.3.3窗边靠墙无垛不宜使用（窗垛不小于120mm）。 |  |  |  |  |  |  |
| 阳台门底框与室内外地面关系 | 1.2.4阳台门底框与室内外地面关系 1.2.4.1室内地面低于阳台门底框框料顶部5~10mm，防止框料积尘； 1.2.4.2阳台地面低于阳台门底框泄水孔3mm以上，保证泄水孔泄水正常。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 门窗框密封 | 1.2.5门窗框密封 1.2.5.1密封胶表面均匀、光滑、顺直，无裂纹，密封条安装完好，不得脱槽； 1.2.5.2密封条与玻璃、玻璃槽口的接触应紧密、平整，严禁玻璃直接接触型材； 1.2.5.3边框固定点有盖帽封闭。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3成品保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.门窗运输时应妥善捆扎，樘与樘之间用非金属软质材料隔开垫好，吊运时选择牢靠平稳的着力点，防止门窗相互摩擦、挤压扭曲变形，损坏型材及附件。 1.3.2门窗进入施工现场后应在室内竖直摆放，成品和材料不能接触地面，底部用枕木垫起高于地面100mm以上，严禁与酸、硷性材料一起存放，室内应整洁、干燥、通风。 1.3.3门窗框用的保护胶纸（必须采用不污染铝型材的自粘胶带纸），注意框边应留出10mm不封贴，以利于密封胶密封或水泥砂浆的嵌固。在进行门窗框与墙体安装缝隙的填嵌密封和洞口墙体表面。在工程移交前，不得拆除门窗表面的保护材料。 1.3.4禁止人员踩踏门窗，不得在门窗框架上安放脚手架、悬挂物品，经常出入进行施工专业的门窗洞口，应由总包采用木板等材料将门窗框保护好，防止门窗变形损坏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4检查验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质检查验收 |  |  | 1.4.1观感质量检查 1.4.1.1门窗扇开关灵活、关闭严密、无倒翘。 1.4.1.2表面洁净、平整、光滑，大面积无划痕、碰伤。 1.4.1.3门窗扇密封条不得脱落。 1.4.1.4耐侯胶粘结牢固、表面光洁、顺直，无裂纹。 1.4.1.5玻璃密封条与玻璃及玻璃槽口的接缝平整，无卷边、脱槽等。 1.4.1.6五金件安装牢固、位置正确，开启灵活 1.4.2塑钢门窗安装允许偏差项目检查。 1.4.2.1塑钢门窗安装允许偏差及检查方法 检查项目; 允许偏差（mm）; 检查方法. GB; CCB. 门窗槽口宽度、高度; ≤1500mm; 2; 2; 钢尺检查. >1500mm; 3; 2. 门窗槽口对角线长度差; ≤2000mm; 3; 2; 钢尺检查. >2000mm; 5; 4. 门窗框的正侧面垂直度; 3; 3; 1m靠尺. 门窗横框的水平度; 3; 2; 1m水平尺、塞尺. 门窗横框的标高; 5; 3; 钢尺、塞尺. 门窗竖向偏离中心; 5; 3; 钢尺检查. 同樘平开窗相邻窗扇高度差; 2; 2; 钢尺检查. 平开窗铰链部位配合间隔; +2，-1; +2，-1; 塞尺检查. 推拉门窗扇与框搭接量; +1.5,-2.5; +1.5,-2.5; 钢尺检查. 推拉门窗扇与竖框平行度; 2; 2; 1m水平尺、塞尺. |
| 第二章：铝合金门窗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1工艺流程： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1检查洞口尺寸、位置→门窗框安装→门窗框与洞口间填塞→门窗洞口抹灰→门窗扇安装→外门窗外侧耐侯胶密封→验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2施工工艺控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1防雷构造： 2.2.1.1宜用直径不小于8mm圆钢或截面积不小于48mm2、厚度不小于4mm的扁铁，将门窗框与建筑主体防雷结构连通（详见附图2）。 2.2.1.2门窗框与防雷连接件连接处，宜去除型材表面的非导电防护层； 2.2.1.3防雷连接件与建筑主体防雷结构连通时采用焊接，焊接长度不小于100mm，焊接处刷防腐漆； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工艺节点 |  | 2.2.2工艺节点 2.2.2.1外门窗安装一律采用后塞口的施工安装方法，分干法和湿法两种。安装位置均为窗口外侧，门窗的宽、高实际尺寸应根据预留洞口尺寸和墙体饰面材料的厚度确定，门窗边框与洞口的间隙d； 2.2.2.2干法安装方法：墙体门窗洞口预先安置金属附加外框并进行防水密封处理，待墙体洞口表面装饰湿作业全部完成后，在附加框上固定门窗的安装方式。 2.2.2.3湿法安装方法：墙体门窗洞口面层装饰湿作业前安装门窗，采用连接件在洞口处墙体上固定门窗框，再进行门窗框和洞口间隙的密封处理的安装方式。 2.2.2.4门窗框与洞口间缝隙偏差处理 2.2.2.5外墙保温施工时耐碱玻纤网格布及抗裂砂浆应包至窗口内侧，外窗台外侧必须低于外窗台的内侧不小于10mm，且有明显的外向坡度、窗楣上应做滴水槽。 2.2.2.6窗框固定 2.2.2.6.1利用土建施工单位提供的“建筑1米”水平线及窗口中心线控制门窗框安装，保证位置正确不倾斜，窗两侧缝隙均匀一致，洞口固定采用金属膨胀螺栓或固定片时，固定时应按对称顺序先固定上下框，然后固定边框，角部的距离不大于150mm，临时定位可用木楔固定。 2.2.2.7打发泡胶前必须先将缝隙清理干净，并将窗框与洞口间缠绕保护膜撕去，窗口外侧缝隙处压入聚乙烯圆棒，直径为缝宽+5mm，深度凹入门窗外框5mm，由窗口内侧施打聚氨酯发泡胶，发泡胶应连续施打，一次成型，并填充饱满，超出门窗框外的发泡胶应在其固化前用手或专用工具压入缝隙内，严禁固化后用刀片切割，发泡胶固化后取出临时固定的木楔，并进行补发泡，做法同上。 2.2.2.8外窗框四周密封胶应采用中性硅酮密封胶，密封胶应在外墙粉刷涂料前完成，打胶要保证基层干燥，无裂缝气泡，转角处平顺严密。 2.2.2.9外门窗框料与墙面间隙密封完成后应做淋水试验。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3成品保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1门窗运输时应妥善捆扎，樘与樘之间用非金属软质材料隔开垫好，吊运时选择牢靠平稳的着力点，防止门窗相互摩擦、挤压扭曲变形，损坏型材及附件。 2.3.2门窗进入施工现场后应在室内竖直摆放，成品和材料不能接触地面，底部用枕木垫起高于地面100mm以上，严禁与酸、硷性材料一起存放，室内应整洁、干燥、通风。 2.3.3门窗框用的保护胶纸（必须采用不污染铝型材的自粘胶带纸），注意框边应留出10mm不封贴以利于密封胶密封或水泥砂浆的嵌固。在进行门窗框与墙体安装缝隙的填嵌密封和洞口墙体表面。在工程移交前，不得拆除门窗表面的保护材料。 2.3.4进行焊接作业时， 应采取有效措施， 防止电焊火花损坏周围的铝门窗型材、玻璃、附件等材料。 2.3.5禁止人员踩踏门窗，不得在门窗框架上安放脚手架、悬挂物品，经常出入进行施工专业的门窗洞口，应由总包（合同另有约定除外）采用木板等材料将门窗框保护好，防止门窗变形损坏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4检查验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查验收 |  |  | 2.4.1观感质量检查 2.4.1.1门窗扇开关灵活、关闭严密、无倒翘。 2.4.1.2表面洁净、平整、光滑，大面积无划痕、碰伤。 2.4.1.3门窗扇密封条不得脱落。 2.4.1.4耐侯胶粘结牢固、表面光洁、顺直，无裂纹。 2.4.1.5玻璃密封条与玻璃及玻璃槽口的接缝平整，无卷边、脱槽等。 2.4.1.6五金件安装牢固、位置正确，开启灵活 2.4.2铝合金门窗安装允许偏差项目检查。 2.4.2.1铝合金门窗安装允许偏差及检查方法 检查项目; 允许偏差（mm）; 检查方法. GB; CCB. 门窗槽口宽度、高度; ≤1500mm; 1.5; 1.5; 钢尺检查. >1500mm; 2; 2. 门窗槽口对角线长度差; ≤2000mm; 3; 2; 钢尺检查. >2000mm; 4; 3. 门窗框的正侧面垂直度; 2.5; 2; 1m靠尺. 门窗横框的水平度; 2; 2; 1m水平尺、塞尺. 门窗横框的标高; 5; 4; 钢尺、塞尺. 门窗竖向偏离中心; 5; 4; 钢尺检查. 双层门窗内外框间距; 4; 3; 钢尺检查. 推拉门窗扇与框搭接量; 1.5; 1.5; 钢尺检查. |
| 第三章：木制门窗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1工艺流程： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1检查洞口尺寸、位置→木门框安装→门窗框与洞口间填塞→门窗洞口抹灰→门窗扇安装→验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2施工工艺控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工工艺控制 |  |  |  | 3.2.1入户门 3.2.1.1入户门及户内门整体观感 3.2.1.2安装牢固，位置正确，开关灵活，关闭严密，无倒翘、碰擦、异响，无自开、自关、回弹现象，框与扇及扇与扇平行，无大小头； 3.2.1.3表面平整、光洁、色泽一致，无雀丝、划痕、毛刺、锤印及修补色差； 3.2.1.4铰链、门锁、拉手、插销、小五金、猫眼、门吸等五金齐全，位置准确，表面清洁，保护妥当，使用灵活无锈蚀、损坏、凹痕、划痕、污染； 3.2.1.5合页槽深浅适宜，螺丝型号统一，螺丝头平五金面，螺钉旋槽方向一致； 3.2.1.6门框与门扇间应有防撞措施； 3.2.1.7门框密封条安装牢固，无断裂、砂眼等缺陷； 3.2.1.8割角、拼缝严密平整，裁口顺直，刨面平整，槽、孔边缘整齐，无毛刺、无脱胶； 3.2.1.9结合处和安装配件处不得有木节或已填补的木节。 |  |  |  |  |
| 门框安装 |  |  |  | 3.2.2门框安装 3.2.2.1居中安装：门框居中门垛安装时，保证墙面装饰收于阴角； 3.2.2.2平齐安装：门框靠单侧安装时，门框与墙面平齐面周边设置门贴脸或压条，保证墙面装饰收于阴角； 3.2.2.3凸出安装：门框凸出门垛安装时，凸出墙面8~10mm，保证墙面装饰由于阴角； 3.2.2.4门框需左右居于门槛石正中安装，并与门槛石保持平行，严禁出现大小头。 |  |  |  |  |
| 户内门高度 |  |  |  | 3.2.3户内门高度 3.2.3.1除有特殊设计要求外，相邻户内门高度要求统一，相邻门框高差不超过10mm； 3.2.3.2注意门槛石与门框高度共同决定户内门框高低。 |  |  |  |  |
| 门贴脸安装 |  |  |  | 3.2.4门贴脸（门套收口线）安装 3.2.4.1门贴脸推荐采用胶贴或自锁封口线，当采用有钉安装门贴脸时，门贴脸必须设置凹槽固定，弱化钉眼； 3.2.4.2门贴脸90°碰接时，横向门贴脸厚度不得大于竖向门贴脸相接处，竖向门贴脸需高出横向门贴脸3mm，拼缝宽度不超过1mm； 3.2.4.3门贴脸45°碰接时横向门贴脸和竖向门贴脸款式、厚度相同，拼缝严密，角直边齐； 3.2.4.4门剁长度不小于50mm，尺寸过小时需采用成品窄边门贴脸，严禁切割封口线； 3.2.4.5门贴脸与墙结合严密，缝隙均匀； 3.2.4.6注意核实门垛与门框可调误差极值关系，可通过抹灰前安装门框控制门垛厚度、垂直度和平整度，门贴脸与墙面离缝小于1mm，门贴脸与涂料/壁纸墙面之间严禁打胶收口。 |  |  |  |  |

| 门 吸 、 地吸 、门顶选择 | 3.2.5门吸、地吸、门顶选择 3.2.5.1木地板地面采用地面固定地吸或墙面固定门吸； 3.2.5.2瓷砖/石材地面采用地面固定地吸、门吸或墙面固定门吸； 3.2.5.3无论地面何种装饰材料，均可采用门顶和限位器； 3.2.5.4门吸、地吸、门顶固定螺丝不少于两颗，长度不小于25mm，严禁门把手碰撞墙体。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 木质门框 、门贴脸与门槛石关系 | 3.2.6木质门框、门贴脸与门槛石关系 3.2.6.1入户门门框及外侧门贴脸全部放置在门槛石之上，内侧门贴脸放置在地面装饰完成面之上； 3.2.6.2厨卫门门框及内侧门贴脸全部放置在门槛石之上，外侧门贴脸防止在地面装饰完成面之上； 3.2.6.3房门门框全部放置在门槛石之上，内外侧门贴脸放置在地面装饰完成面之上； 3.2.6.4入户门、厨卫门门框及门贴脸与门槛石交界部位宜打细胶； 3.2.6.5当受潮区域门贴脸底部设置石材套靴时，门贴脸可不放置门槛石之上； 3.2.6.6木质门门槛高及贴脸底部必须进行防潮处理。 |  |  |
| 3.3成品保护 |  |  |  |
| 3.3.1门窗运输时应妥善捆扎，樘与樘之间用非金属软质材料隔开垫好，吊运时选择牢靠平稳的着力点，防止门窗相互摩擦、挤压扭曲变形，损坏型材及附件。 3.3.2门窗进入施工现场后应在室内竖直摆放，成品和材料不能接触地面，底部用枕木垫起高于地面100mm以上，严禁与酸、硷性材料一起存放，室内应整洁、干燥、通风。 3.3.3门窗框用的保护胶纸（必须采用不污染铝型材的自粘胶带纸），注意框边应留出10mm不封贴以利于密封胶密封或水泥砂浆的嵌固。在进行门窗框与墙体安装缝隙的填嵌密封和洞口墙体表面。在工程移交前，不得拆除门窗表面的保护材料。 3.3.4.禁止人员踩踏门窗，不得在门窗框架上安放脚手架、悬挂物品，经常出入进行施工专业的门窗洞口，应由总包采用木板等材料将门窗框保护好，防止门窗变形损坏。 |  |  |  |
| 3.4检查验收 |  |  |  |
| 质量验收标准 | 3.4.1木门窗工程的主要验收标准和检验方法： 3.4.2木门窗应采用烘干的木材，含水率应符合《建筑木门木窗 》(JG/T 122)的规定。 检验方法:检查材料进场验收记录。 3.4.3木门窗的防火、防腐、防虫处理应符合设计要求。 检验方法:观察，检查材料进场验收记录。 3.4.4木门窗的结合处和安装配件处不得有木节或已填补的木节。木门窗如有允许限值以内的死节及直径较大的虫眼时，应用同一材质的木塞加胶填补，对于清漆制品，木塞的木纹和色泽应与制品一致。 检验方法:观察。 3.4.5门窗框和厚度大于50mm的门窗扇应用双榫连接，榫槽应采用胶料严密嵌合，并应用胶楔加紧。 检验方法:观察，手扳检查。 3.4.6胶合板门、纤维板门和模压门不得脱胶。胶合板不得刨透表层单板，不得有戗槎，制作胶合板门、纤维板门时，边框和横楞应在同一平面上，面层边框及横楞应加压胶结。横楞和上下冒头应各钻两个以上的透气孔，透气孔应通畅。 检验方法:观察。 3.4.7木门窗的品种、类型、规格、开启方向、安装位置及连接方式应符合设计要求。 中国建筑资讯网 建筑装饰装修工程质量验收规范 资料编号 @ www.sinoaec.com GB 50210--2001 @ 检验方法:观察，尺量检查，检查成品门的产品合格证书。 3.4.8木门窗框的安装必须牢固、预埋木砖的防腐处理，木门窗框固定点的数量、位置及固定方法应符合设计要求。 检验方法:观察，手扳检查，检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 3.4.9木门窗扇必须安装牢固，并应开关灵活，关闭严密、无倒翘。 检验方法:观察，开启和关闭检查，手扳检查。 3.4.10木门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求，安装应牢固、位置应正确、功能 |  |  |
| 质量验收标准 | 应满足使用要求。 检验方法:观察，开启和关闭检查 ，手扳检查。 3.4.11木门窗表面应洁净，不得有刨痕、锤印。 检验方法:观察。 3.4.12木门窗的割角、拼缝应严密平整。门窗框、扇裁口应顺直，刨面应平整。 检验方法:观察。 3.4.13木门窗上的槽、孔应边缘整齐、无毛刺。 检验方法:观察。 3.4.14木门窗与墙体间缝隙的填嵌材料应符合设计要求，填嵌应饱满。寒冷地区外门窗(或门窗框)与砌体间的空隙应填充保温材料。 检验方法:轻敲门窗框检查，检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 3.4.15木门窗批水、盖口条、压缝条、密封条的安装应顺直，与门窗结合应牢固、严密。 检验方法:观察，手扳检查。 3.4.16木门窗制作的允许偏差和检验方法应符合下表的规定： 木门窗制作的允许偏差和检验方法 项次; 项 目; 构件名称; 允许偏差（mm）; 检验方法. 普通; 高级. 1; 翘曲; 框; 3; 2; 将框、扇平放在检 查平台上，用塞尺检查. 扇; 2; 2. 2; 对角线长度差; 框、扇; 3; 2; 用钢尺检查，框量 裁口里角，扇量外角. 3; 表面平整度; 扇; 2; 2; 用 1m 靠尺和塞尺 检查. 4; 高度、宽度; 框; 0，-2; 0，-1; 用钢直尺和塞尺检查. 扇; 2，0; 1，0. 5; 裁口、线条、结合处高低差; 框、扇; 1; 0.5; 用钢尺检查，框量 裁口里角，扇量外角. 6; 相邻棂子两端间距; 扇; 2; 1; 用钢直尺检查. |