| 建设工程现场安全文明施工标准化图集 （试行） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编 制 |  | 公司安委办 |  | 日期 | 2018年1月 |  |  |
|  |  | 审 核 |  | 龚 涛 |  | 日期 | 2018年1月 |  |  |
|  |  | 批 准 |  | 许永军 |  | 日期 | 2018年1月 |  |  |
| 修订记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 版本号 |  | 修改内容 |  | 修改人 |  |  | 审核人 | 审批人 |
| 2018-1 | A/1 |  | 首次发布 |  | 公司安委办 |  |  | 龚 涛 | 许永军 |

- 前   言

为了促进招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称公司）建设工程现场安全文明施工管理标准化，树立良好的公司品牌形象，公司安委办根据《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)等法规标准，结合实际，以条文说明、照片图解的形式，组织编制了《招商蛇口建设工程现场安全文明施工标准化图集》（以下简称本《图集》）。

本《图集》标准为公司推荐性标准，可作为公司项目招投标和项目现场安全文明施工管理的依据，地方政府有关建设工程现场安全文明施工标准高于本《图集》标准的，应从其标准。施工单位执行本《图集》和地方政府标准的有关费用已在投标工程报价中确定，施工单位不得以本标准为依据另行要求费用。

本《图集》中招商蛇口标识以及对大门及围墙设置的要求为强制性要求（招商蛇口《品牌管理手册》有关内容与要求，由业主项目部提供）。

施工单位应组织制定的建设工程现场安全文明施工标准（不得低于本《图集》和地方政府有关标准），并报项目监理机构审核、业主项目部审批后执行。

本《图集》由公司安全生产监督管理部潘长虹起草，参加本《图集》评审人员有郭明、李杰、赵锐、孙斌、张家应、马明、李轩、余尚书、罗贤德、朱建章、罗贵宏，在此表示感谢！

目录

1. 文明施工	1

1.1. 基本规定	1

1.2. 基本要求	1

1.2.1. 现场围挡	1

1.2.2. 封闭管理	1

1.2.3. 施工场地	2

1.2.4. 材料管理	3

1.2.5. 现场办公与住宿	4

1.2.6. 现场防火	5

1.2.7. 综合治理	7

1.2.8. 公示标牌	8

1.2.9. 生活设施	10

1.2.10. 社区服务	11

2. 脚手架工程	12

2.1. 基本规定	12

2.2. 基本要求	12

2.2.1. 落地式外脚手架	12

2.2.2. 悬挑式脚手架	16

2.2.3. 附着式升降脚手架	17

2.2.4. 高处作业吊篮	19

3. 基坑工程	19

3.1. 基本规定	19

3.2. 基本要求	19

3.2.1. 临边防护	19

3.2.2. 基坑支护及支撑拆除	19

3.2.3. 基坑降排水	19

3.2.4. 坑边荷载	20

3.2.5. 上下通道	20

3.2.6. 基坑工程监测	20

4. 模板支架	21

4.1. 基本规定	21

4.2. 基本要求	21

4.2.1. 基础	21

4.2.2. 立杆	21

4.2.3. 扣件式剪刀撑	22

4.2.4. 碗扣式剪刀撑	23

4.2.5. 周边拉结与临边防护	23

5. 高处作业	24

5.1. 基本规定	24

5.2. 基本要求	24

5.2.1. 安全帽	24

5.2.2. 安全网	24

5.2.3. 安全带	25

5.2.4. 临边防护	25

5.2.5. 洞口防护	25

5.2.6. 通道口防护	26

5.2.7. 攀登作业	27

5.2.8. 悬空作业	27

5.2.9. 操作平台	28

5.2.10. 物料平台	28

5.2.11. 悬挑式钢平台	29

6. 施工用电	29

6.1. 基本规定	29

6.2. 基本要求	29

6.2.1. 外电防护	29

6.2.2. 接地与接零保护系统	30

6.2.3. 配电线路	31

6.2.4. 配电箱与开关箱	32

6.2.5. 配电室与配电装置	34

6.2.6. 现场照明	35

6.2.7. 用电档案	35

7. 施工升降机	36

7.1. 基本规定	36

7.2. 基本要求	36

7.2.1. 安全告示牌	36

7.2.2. 安全装置	36

7.2.3. 限位装置	37

7.2.4. 防护设施	38

8. 塔式起重机	39

8.1. 基本规定	39

8.2. 基本要求	39

8.2.1. 塔吊型号	39

8.2.2. 基础防护及告示牌	39

8.2.3. 电气安全	39

8.2.4. 安全装置	40

8.2.5. 保护装置	40

8.2.6. 空中走道	41

8.2.7. 多塔作业	41

9. 起重吊装	41

9.1. 基本规定	41

9.2. 基本要求	42

10. 施工机具	42

10.1. 基本规定	42

10.2. 基本要求	42

10.2.1. 平刨	42

10.2.2. 圆盘锯	42

10.2.3. 钢筋机械	43

10.2.4. 电焊机	43

10.2.5. 搅拌机	44

10.2.6. 气瓶	44

- 文明施工

  - 基本规定

- 文明施工应符合《建设工程安全生产管理条理》、现行行业标准《施工现场临时建筑技术规范》JGJ/T188-2009、《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2004、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011和公司《品牌管理手册》的规定。

  - 基本要求

    - 现场围挡

- 工地四周设置连续的封闭围挡。围挡高度、选材、围墙画面严格按照当地政府具体要求设置；当地政府对现场围挡未做具体要求的，应按公司《品牌管理手册》要求进行设置。工地围墙形象规范选用以下两套方案，方案一使用蓝底白字设计作为隔断，方案二采用绿植（仿真草）的形式，使用蓝底白字设计作为隔断，围墙画面均以图片配合宣传广告语的方式呈现。

工地围墙形象规范示意图

    - 封闭管理

- 施工现场进出口应设置大门，大门安装应符合公司《品牌管理手册》要求。

工地大门示意图

- 设置门卫值班室，门卫室应搭设活动房或采用铝合金材质的定型门卫室，禁止使用模板等材料搭设简易房。设置门禁管理系统，建立门卫值守管理制度，配备门卫值守人员。工地各出入口应设置车辆冲洗设施，现场至少配备一套高压水枪且水枪压力不应小于5MPa；各出入口应设置不少于三级沉淀池、排水沟，严禁将污水直接排放至市政管网。

- 门卫值班室及门禁管理系统示意图

- 车辆冲洗设施实例图

- 沉淀池大样图和1-1剖面图

    - 施工场地

- 施工现场的主要道路及材料加工区地面应进行硬化处理；道路应畅通，路面应平整坚实；应有防止扬尘措施；应设置排水设施，且排水通畅无积水；有防止泥浆、污水、废水污染环境的措施；温暖季节应有绿化布置。

- 预制钢筋混凝土路面实例图            钢板铺设路面实例图

施工现场排水沟实例图

围墙喷雾降尘、绿化浇灌实例图       施工道路喷雾降尘实例图

施工现场裸土覆盖实例图            施工现场裸土绿化实例图

    - 材料管理

- 建筑材料、构件、料具应按总平面布局进行码放；材料应码放整齐，并应标明名称、规格等；施工现场材料码放应采取防火、防锈蚀、防雨等措施；建筑物内施工垃圾的清运，应采用器具或管道运输，严禁随意抛掷；易燃易爆物品应分类储藏在专用库房内，并应制定防火措施。

夹板堆放实例图                 木枋堆放实例图

钢管周转材堆放实例图               砖砌块堆放实例图

钢筋堆放架示意图                    材料标识牌示意图

标识牌支架制作示意图

    - 现场办公与住宿

- 施工作业、材料存放区与办公、生活区应划分清晰，并应采取相应的隔离措施；在施工程、伙房、库房不得兼做宿舍；宿舍、办公用房的防火等级应符合规范要求；宿舍应设置可开启式窗户，床铺不得超过2层，通道宽度不应小于0.9m；宿舍内住宿人员人均面积不应小于2.5㎡，且不得超过16人；冬季宿舍内应有采暖和防一氧化碳中毒措施；夏季宿舍内应有防暑降温和防蚊蝇措施；生活用品应摆放整齐，环境卫生应良好。

- 办公区示意图

- 生活区示意图

    - 现场防火

- 施工现场应建立消防安全管理制度、制定消防措施；临时用房和作业场所的防火设计应符合规范要求；应设置消防通道、消防水源，并应符合规范要求；灭火器材应保证可靠有效，布局配置应符合规范要求；明火作业应履行动火审批手续，配备动火监护人员。

- 消防给水示意图

- 消防泵房及设备示意图

- 现场消防柜示意图

- 现场消防箱示意图          现场室内消火栓示意图

- 临时室外消火栓布置示意图            现场消防水池实例图

    - 综合治理

- 生活区内应设置供作业人员学习和娱乐的场所；施工现场应建立治安保卫制度、责任分解落实到人；施工现场应制定治安防范措施。

娱乐场所实例图

学习场所实例图

建筑工人夜校实例图

- 办公区、生活区、施工现场设置监控系统实例图

    - 公示标牌

- 大门口处应设置公示标牌，主要内容应包括：工程概况牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、管理人员名单及监督电话牌、施工现场总平面图；标牌应规范、整齐、统一；施工现场应有安全标语；生活区应有宣传栏、读报栏、黑板报。

- 五牌一图示意图（规格尺寸：不小于300宽×500高mm）

- 宣传栏示意图                   塔吊形象示意图

- 设备验收合格牌及机械设备管理责任牌示意图

- 宣传标语示意图

- 重大危险源告示牌示意图         警告牌及雪糕桶示意图

    - 生活设施

- 应建立卫生责任制度并落实到人；食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源的距离应符合规范要求；食堂必须有卫生许可证，炊事人员必须持身体健康证上岗；食堂使用的燃气罐应单独设置存放间，存放间应通风良好，并严禁存放其它物品；食堂的卫生环境应良好，且应配备必要的排风、冷藏、消毒、防鼠、防蚊蝇等设施；生活区厕所内的设施数量和布局应符合规范要求；施工现场和楼层内宜布置移动式卫生间；厕所必须符合卫生要求；必须保证现场人员卫生饮水；应设置淋浴室，且能满足现场人员需求；生活垃圾应装入密闭式容器内，并应及时清理。

- 食堂外观示意图                    食堂内部实例图

食堂操作间实例图

- 浴室外观示意图                 浴室内部实例图

- 厕所外部示意图                   厕所内部实例图

移动式卫生间示例

- 洗漱间示意图                     洗漱槽示意图

加盖垃圾收集容器实例图

    - 社区服务

- 夜间施工前，必须经批准后方可进行施工；施工现场严禁焚烧各类废弃物；施工现场应制定防粉尘、防噪音、防光污染等措施；应制定施工不扰民措施。

- 扬尘噪声实时在线监测系统实例图

- 脚手架工程

  - 基本规定

- 脚手架工程应符合《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》[2009]87号令、现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010、《建筑施工碗扣式脚手架安全技术规范》JGJ166-2008、《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规范》JGJ231-2010、《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010的规定。

  - 基本要求

    - 落地式外脚手架

- 落地式外脚手架基础：应垫平夯实，在基础上沿外脚手架长度方向设置垫板，垫板材质可采用木脚手板或槽钢等。 在立杆下部150mm处设置纵横向扫地杆，纵向扫地杆在上，横向扫地杆在下，均与立杆相连。 脚手架四周设置排水沟， 采取有组织排水。 脚手架立杆基础不在同一高度时，必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定，高低差不大于1m，靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。

- 正立面示意图（单位：mm）

- 剖面示意图（单位：mm）    纵横向扫地杆构造示意图（单位：mm）

- 外脚手架立面防护：脚手架的钢管应横平竖直，转角位置的大横杆不能超过转角200mm， 小横杆外露部分应长短均匀。脚手架立杆应分布均匀，一般为1500mm，大横杆应保持水平，一般为1800mm，每步脚手架应设置拦腰杆，一般为600mm和1200mm高。脚手架外侧满挂密目安全网。网体竖向连接时采取用网眼连接方式，每个网眼应用16#铁丝与钢管固定；网体横向连接时采取搭接方式，搭接长度不得小于200mm。架体转角部位应设置木枋作内衬以保证架体转角部分安全网线条美观。脚手架外排立杆表面刷黄色油漆，每隔一组或二组剪刀撑设置一道200mm高踢脚板（具体尺寸见图示），固定在立杆外侧，踢脚板表面刷红白警示色油漆。主节点处必须设置一道横向水平杆，用直角扣件扣接且严禁拆除。

- 立面示意图（单位：mm）           踢脚板示意图（单位：mm）

- 外脚手架剪刀撑及横向斜撑设置：每道剪刀撑应跨越5~7根立杆，与地面夹角为45°~60° ，杆件接长采用搭接，剪刀撑的两根斜杆均与立杆或相近的小横杆相连。24米以下的外架，在架体外侧两端、转角及中间间隔不超过15米的立面上设置剪刀撑。24米以上的外架，在架体外侧搭设连续剪刀撑。一字型、开口型双排架两断口必须设置横向斜撑，24米以上架体在架体拐角处及中间每六跨设置一道横向斜撑。横向斜撑应在同一节间，由底到顶呈“之”字型布置，斜撑交叉和内外大横杆相连到顶。

- 24米以下外架立面布置图（单位：mm）  24米以上外架立面布置图

- “之”字型布置图

- 外脚手架杆件布置：架体阴阳转角处应设置4根立杆，大横杆应连通封闭。内外立杆的连线应垂直于建筑物结构边线，紧贴每一组立杆必须设置小横杆。 立杆除顶层顶部外必须采用对接，大横杆在架体转角外可以搭接，剪刀撑必须搭接。 剪刀撑、连墙件必须随外脚手架同步搭设、同步拆除。严禁后搭或先拆。

- 外架杆件布置平面图                剪刀撑搭设方法示意

- 大横杆在转角外的接长（单位：mm）           立杆的接长

- 外脚手架连墙件的设置：连墙件是保证脚手架稳定最重要的杆件，连墙件应从第一步纵向水平杆处开始设置，在“一字型”、“开口型”两端必须加强设置连墙件。

| 脚手架高度 | 连墙件形式 | 间距 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 24米以下 | 刚性 | 3步2跨 |  |
| 24米以上 | 刚性 | 2步3跨 | 应靠近节点、采用水平或者外底内高的方式连接。 |

- 钢管扣件刚性连墙杆示意图

- 外脚手架水平防护（主体结构施工阶段）：主体施工阶段，施工层、拆模层、第二层必须满铺脚手板，脚手板必须铺至建筑物结构。从第二层起，应每隔12米设置一道硬质隔断防护，并在其中间部位张挂水平安全网。脚手板铺设时严禁出现探头板，脚手板端头应用φ1.2mm镀锌铁丝固定在小横杆上。

- 外脚手架水平防护(装修施工阶段)：安装及装修施工阶段，作业层满铺脚手板。外脚手架竖向每隔12米必须满铺一层脚手板，并在中间层满兜一道水平安全网，安全网必须兜挂至建筑物结构。脚手板铺设时严禁探头板出现，脚手板四角应用Φ1.2mm镀锌钢丝固定在小横杆上。

- 结构施工阶段（左）和安装装修施工阶段（右）外架水平防护示意图（单位：mm）

- 外架防护棚设置：脚手架外临街、通道、交叉作业等位置搭设外架防护棚，防止高空坠落（物）。

- 悬挑防护棚实例图                 外架立面防护棚实例图

    - 悬挑式脚手架

- 锚环在混凝土浇筑前穿PVC管进行预埋，螺杆丝扣用胶带进行保护。

- 锚环示意图（单位：mm）

- 悬挑梁必须选用16#以上的工字钢，悬挑梁的锚固端应大于悬挑端长度的1.25倍，悬挑长度按设计确定，悬挑钢梁悬挑长度一般不得超过2m，若超过3m，需专门设计及论证。

- 悬挑梁示意图（单位：mm）

- 钢丝绳与钢梁的夹角应在45°～60°之间。距悬挑钢梁端部100mm处，下面横向焊接长80mm、直径25mm的钢筋作固定钢丝绳用。

钢丝绳与建筑物的拉结示意图 （单位：mm）

- 脚手架底部应按规范要求沿纵横方向设置扫地杆，悬挑梁上表面应加焊钢筋以固定立杆，在横杆上方沿脚手架长度方向铺设木枋，并满铺模板进行防护。脚手架底部立杆内侧应设置200mm高踢脚板；底部应采用硬质材料进行全封闭。杆件搭设及防护同前述落地式外架。

- 悬挑脚手架示意图                   悬挑脚手架实例图

    - 附着式升降脚手架

- 附着升降脚手架使用单位应与具有专业资质的单位签订专业分包合同。一级资质可承担各类附着升降式脚手架设计制造安装和施工，二级资质可承担80m以下附着升降式脚手架设计制造安装和施工。

- 专项施工方案应由专业承包单位编制审批，报使用单位审核，严格控制直线段跨度不得超过7000mm， 折线段外测跨度不得超过5400mm。

- 整体提升脚手架安装后，安装单位应进行自检。工程项目的监理单位代表、施工单位和安装单位的技术负责人组成验收组，共同进行验收、签字，出具验收意见。

- 每次升降前后，施工、安装单位必须对安全装置、保险设施、提升系统进行全面检查，符合要求并履行签字手续后，方可作业使用。

- 安全装置必须有防倾覆、防坠落和同步升降控制安全装置。

- 附着升降式脚手架应设置监控升降的控制系统，通过监控各升降设备间的升降差或荷载来控制架体升降，该系统应具有升降差、超限或超载，欠载报警停机功能。

- 附着式升降脚手架实例图        跨度设置示意图（单位：mm）

- 防坠装置实例图                   同步控制装置实例图

- 底部封闭防护实例图

    - 高处作业吊篮

- 吊篮必须使用厂家生产的定型产品，必须具备制造许可证、产品合格证和产品使用说明书。安装前，必须对有关技术和操作人员进行安全技术交底，要求内容齐全、有针对性，交底双方签字。安装完毕后需经使用单位、安装单位、总包单位验收合格方可使用。

- 高处作业吊篮示意图

- 基坑工程

  - 基本规定

- 基坑支护、土方作业应符合《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》[2009]87号部令、现行国家标准《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009、现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99、《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180-2000的规定。

  - 基本要求

    - 临边防护

- 基坑施工深度超过2m的必须有符合防护要求的临边防护措施。

    - 基坑支护及支撑拆除

- 坑槽开挖应设置符合安全要求的安全边坡；基坑支护的施工应符合支护设计方案的要求；应有针对性支护设施产生变形的防治预案，并及时采取措施；应严格按支护设计及方案要求进行土方开挖及支撑的拆除；采用专业方法拆除支撑的施工队伍必须具备专业施工资质。

    - 基坑降排水

- 高水位地区深基坑内必须设置有效的降水措施；深基坑边界周围地面必须设置排水沟；基坑施工必须设置有效的排水措施；深基坑降水施工必须有防止临近建筑及管线沉降的措施。

    - 坑边荷载

- 基坑边缘堆置建筑材料等，距槽边最小距离必须满足设计规定，禁止基坑边堆置弃土，施工机械施工行走路线必须按方案执行。

    - 上下通道

- 基坑施工必须设置符合要求的人员上下专用通道。

    - 基坑工程监测

- 基坑工程均应进行基坑工程监测，开挖深度大于5m应由建设单位委托具备相应资质的第三方实施监测；总包单位应自行安排基坑监测工作，并与第三方监测资料定期对比分析，指导施工作业；基坑工程监测必须有基坑设计方确定监测报警值，施工单位应及时通报变形情况。

- 基坑临边防护示意图

- 基坑定型走道实例图              工具式基坑通道实例图

- 模板支架

  - 基本规定

- 模板支架应符合现行行业标准《建筑施工模板安全技术规程》JGJ162-2008和《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2011的规定。

  - 基本要求

    - 基础

- 竖向模板和支架立柱支承部分安装在基土上时，应加设垫板，垫板应有足够强度和支承面积，且应中心承载。基土应坚实，并应有排水措施。对特别重要的结构工程可采用浇筑混凝土、打桩等措施防止支架柱下沉。底座宜采用规格不小于150mm×150mm×6mm钢板和钢管套管焊接组成， 底座下应设置长度不少于2跨、宽度不小于150mm、厚度不小于50mm的木垫板或槽钢。当满堂或共享空间模板支架立柱高度超过8m时，若地基土达不到承载要求，无法防止立柱下沉，则应先施工地面下的工程，再分层回填夯实基土，浇筑地面混凝土垫层，达到强度后方可搭设模板支撑架。

- 钢管底座做法示意图                 U形支托示意图

架体基础做法示意图         架体基础做法实例图（应设垫板）

    - 立杆

- 不同支架立杆不得混用。 多层支撑时，上下二层的支点应在同一垂直线上，并应设底座和垫板。扣件式立杆顶部应设可调支托，U形支托与楞梁两侧间如有间隙，必须顶紧，其螺杆伸出钢管顶部不得大于200mm，螺杆外径与立柱钢管内径的间隙不得大于3mm，安装时应保证上下同心。碗扣式立杆应根据所承受的荷载选择立杆的间距和步距，底层纵、横向横杆作为扫地杆距地面高度应小于等于350mm，严禁施工中拆除扫地杆，立柱应配置可调底座或固定支座。 碗扣式立柱上端包括可调螺杆伸出顶层水平杆的长度不得大于700mm。

扣件式钢管脚手架支撑设置示意图      碗扣脚手架支撑设置示意图

自由高度对比表

| 搭设形式 | 自由端高度（含U托) | U托伸出长度 |
| --- | --- | --- |
| 碗扣脚架 | ≤700mm | ≤200mm |
| 扣件脚手架 | ≤500mm | ≤200mm |
| 盘扣脚手架 | ≤680mm | ≤200mm |

    - 扣件式剪刀撑

- 满堂模板和共享空间模板支架立柱，在立柱底距地面200mm高处，沿纵横向水平方向应按纵下横上的顺序设扫地杆，在每一步距处纵横向各设一道水平拉杆。在外侧周圈应设由下至上的竖向的连续式剪刀撑，中间在纵横向每隔10m左右设由下至上的竖向连续式剪刀撑，宽度宜为4.5-6m，并在剪刀撑的顶部、扫地杆处设置水平剪刀撑。剪刀撑杆件的底端应与地面顶紧，夹角宜为45°~60°。当层高在8-20m时，除应满足上条规定外，还应在纵横向相邻的两竖向连续剪刀撑之间增加之字斜撑，在有水平剪刀撑的部位，应在每个剪刀撑中间处增加一道水平剪刀撑。在最顶步距两水平拉杆中间应加设一道水平拉杆。当建筑层高超过20m时，在满足上两条规定的基础上，应将所有之字斜撑全部改为连续式剪刀撑。在最顶两步距水平拉杆中间应分别增加一道水平拉杆。

8m≤层高≤20m平面布置图                  剪刀撑布置效果图

层高>20m平面布置图                    1-1剖面图

    - 碗扣式剪刀撑

- 当立柱间距小于或等于1.5m时，模板支撑架四周从底到顶连续设置竖向剪刀撑；中间纵、横向由底至顶连续设置竖向剪刀撑，其间距应小于或等于4.5m。剪刀撑的斜杆与地面夹角应在45°~60°之间，斜杆应每步与立杆扣接。当模板支架高度大于4.8m时，顶端和底部必须设置水平剪刀撑，中间水平剪刀撑设置间距应小于或等于4.8m。

- 碗扣剪刀撑布置示意图

    - 周边拉结与临边防护

- 当扣件式钢管支架立柱高度超过5m时，应在立柱周圈外侧和中间有结构柱的部位， 按水平间距6～9m、竖向间距2～3m与建筑结构设置一个固结点；可采用抱柱的方式（如连墙件），以提高整体稳定性和提高抵抗侧向变形的能力。搭设高度2m以上的支撑架体应设置作业人员登高措施。作业面须满铺脚手板，离墙面不得大于200mm，不得有空隙和探头板、飞跳板。当搭设高度大于10m时,应按高处作业要求每隔10m加设一道安全平网。

- 抱柱连接示意图

- 模板作业面安全防护示意图   高大模板支撑水平≤10m加设一道安全平网

- 高处作业

  - 基本规定

- “三宝、四口”及临边防护应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016、《安全帽》GB2118-2007、《安全网》GB5725-2009、《安全带》GB6095-2009的规定。

  - 基本要求

    - 安全帽

- 进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽；现场使用的安全帽必须是符合国家相应标准的合格产品。

- 安全帽上的标识应按公司《品牌管理手册》要求进行设置。

- 安全帽示意图

    - 安全网

- 在建工程外侧应使用密目式安全网进行封闭；现场使用的安全网必须是符合国家标准的合格产品。

- 密目网及检验报告实例图

    - 安全带

- 现场高处作业人员必须系挂安全带；安全带的系挂使用应符合规范要求；现场作业人员使用的安全带应符合国家标准。

安全带使用实例图

    - 临边防护

- 作业面边沿应设置连续的临边防护栏杆；临边防护栏杆应严密、连续；防护设施应达到定型化、工具化。

- 临边防护实例图

    - 洞口防护

- 在建工程的预留洞口、楼梯口、电梯井口应有防护措施；防护措施、设施应铺设严密，符合规范要求；防护设施应达到定型化、工具化；电梯井内应每隔二层（不大于10m）设置一道安全平网。

- 预留洞口、后浇带防护实例图

- 电梯井口、竖向洞口、开挖阶段井口防护实例图

- 成孔阶段井口、电梯井内安全防护示意图

    - 通道口防护

- 通道口防护应严密、牢固；防护棚两侧应设置防护措施；防护棚宽度应大于通道口宽度，长度应符合规范要求；建筑物高度超过24m时，通道口防护顶棚应采用双层防护；防护棚的材质应符合规范要求；

- 安全通道示意图

    - 攀登作业

- 梯脚底部应坚实，不得垫高使用；折梯使用时上部夹角以35°～45°为宜，设有可靠的拉撑装置；梯子的制作质量和材质应符合规范要求。

- 人字梯及攀登作业示意图

    - 悬空作业

- 悬空作业处应设置防护栏杆或其他可靠的安全措施；悬空作业所使用的索具、吊具、料具等设备应为经过技术鉴定或验证、验收的合格产品。

- 固定式操作平台示意图

挂篮、挂件示意图

    - 操作平台

- 操作平台应按规定进行设计计算；移动式操作平台轮子与平台连接应牢固、可靠，立柱底端距地面高度不得大于80mm；操作平台应按规范要求进行组装，铺板应严密；操作平台四周应按规范要求设置防护栏杆，并设置登高扶梯；操作平台的材质应符合规范要求。

移动式操作平台示意图

钢筋绑扎操作平台示意图

    - 物料平台

- 物料平台应有相应的设计计算，并按设计要求进行搭设；物料平台支撑系统必须与建筑结构进行可靠连接；物料平台的材质应符合规范及设计要求，并应在平台上设置荷载限定标牌。

落地式物料平台示意图

    - 悬挑式钢平台

- 悬挑式钢平台应有相应的设计计算，并按设计要求进行搭设；悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点，必须位于建筑结构上；斜拉杆或钢丝绳应按要求两边各设置前后两道；钢平台两侧必须安装固定的防护栏杆，并应在平台上设置荷载限定标牌；钢平台台面、钢平台与建筑结构间铺板应严密、牢固。

- 悬挑式钢平台示意图

- 施工用电

  - 基本规定

- 施工用电应符合国家现行标准《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014和《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ146-2005的规定。

  - 基本要求

    - 外电防护

- 外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道的安全距离应符合规范要求；当安全距离不符合规范要求时，必须采取绝缘隔离防护措施，并应悬挂明显的警示标志；防护设施与外电线路的安全距离应符合规范要求，并应坚固、稳定；外电架空线路正下方不得进行施工、建造临时设施或堆放材料物品。

- 外电防护示意图

- 外电防护实例图

    - 接地与接零保护系统

- 在施工现场专用变压器的供电的TN-S接零保护系统中，电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出。保护零线严禁穿过漏电保护器，工作零线必须穿过漏电保护器。

- 在同一电网中，不允许一部分用电设备采用保护接地，而另一部分设备采用保护接零；电箱中应设两块端子板（工作零线N与保护零线PE），保护零线端子板与金属电箱相连，工作零线端子板与金属电箱绝缘。

- 每一接地装置的接地线应采用2根及以上导体，在不同点与接地体做电气连接。垂直接地体宜采用2.5m长角钢、钢管或光面圆钢，不得采用螺纹钢；垂直接地体的间距一般不小于5m，接地体顶面埋深不应小于0.5m。

- 接地体上的接线端子处宜采用螺栓焊接。

- 接地线与接地端子的连接处宜采用铜鼻压接，不能直接缠绕。

- 保护零线必须采用绿/黄双色线，不得采用其他线色取代。 塔吊等大型设备的接地体引出扁钢应采用螺栓将其与标准节相连接，不得将引出扁钢焊接在标准节上破坏塔吊主体结构。

TN-S接零保护系统示意图

- 为工作接地；2-PE线重复接地；3-电气设备金属外壳(正常不带电的外露可导电部分)；L1、L2、L3-相线；N-工作零线；PE-保护零线；DK-总电源隔离开关；RCD-总漏电保护器(兼有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器)；T-变压器。

保护零线实例图                    工作零线实例图

- 接地装置示意图                  塔吊接地实例图

    - 配电线路

- 线路及接头应保证机械强度和绝缘强度；线路应设短路、过载保护，导线截面应满足线路负荷电流；线路的设施、材料及相序排列、档距、与邻近线路或固定物的距离应符合规范要求； 电缆应采用架空或埋地敷设并应符合规范要求，严禁沿地面明设或沿脚手架、树木等敷设； 电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线的芯线，并应按规定接用；室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于2.5m。

- 架空线路实例图

- 埋地线路示意图

- 电缆沿墙壁铺设示意图          电缆线临时防护实例图

    - 配电箱与开关箱

- 施工现场配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统，用电设备必须有各自专用的开关箱；箱体结构、箱内电器设置及使用应符合规范要求；配电箱必须分设工作零线端子板和保护零线端子板，保护零线、工作零线必须通过各自的端子板连接；总配电箱与开关箱应安装漏电保护器，漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠；箱体应设置系统接线图和分路标记，并应有门、锁及防雨措施；箱体安装位置、高度及周边通道应符合规范要求；分配箱与开关箱间的距离不应超过30m,开关箱与用电设备间的距离不应超过3m。

- 三级配电箱示意图

- 总配电箱实例图             总配电箱端子板接点实例图

- 分配电箱实例图

- 分配电箱N线端子板接点实例图    分配电箱PE线端子板接点实例图

- 大型设备开关箱实例图              照明开关箱实例图

- 开关箱设置示意图             楼层配电箱示意图

- 开关箱与电焊机设置示意图

- 电箱防护示意图                  电箱防护实例图

    - 配电室与配电装置

- 配电室的建筑耐火等级不应低于三级，配电室应配置适用于电气火灾的灭火器材；配电室、配电装置的布设应符合规范要求；配电装置中的仪表、电器元件设置应符合规范要求；备用发电机组应与外电线路进行联锁；配电室应采取防止风雨和小动物侵入的措施；配电室应设置警示标志、工地供电平面图和系统图。

- 配电室示意图

- 配电室实例图

    - 现场照明

- 照明用电应与动力用电分设；特殊场所和手持照明灯应采用安全电压供电；照明变压器应采用双绕组安全隔离变压器；灯具金属外壳应接保护零线；灯具与地面、易燃物间的距离应符合规范要求；照明线路和安全电压线路的架设应符合规范要求；施工现场应按规范要求配备应急照明。

- 低压转换箱实例图              时控开关实例图

- 固定式、移动式照明灯实例图            室内灯带照明实例图

    - 用电档案

- 总包单位与分包单位应签订临时用电管理协议，明确各方相关责任；施工现场应制定专项用电施工组织设计、外电防护专项方案；专项用电施工组织设计、外电防护专项方案应履行审批程序，实施后应由相关部门组织验收；用电各项记录应按规定填写，记录应真实有效；用电档案资料应齐全，并应设专人管理。

- 施工升降机

  - 基本规定

- 施工升降机应符合国家现行标准《施工升降机安全规程》GB 10055-2007、《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ 215-2010、《施工升降机》GB/T 10054-2005的规定。

  - 基本要求

    - 安全告示牌

- 施工升降机额定载重量、额定乘员数标牌应置于吊笼醒目位置；严禁在超过额定载重量或额定乘员数的情况下使用施工升降机；施工升降机安全公示牌应挂设在升降机防护棚处。

- 安全告示牌示意图

    - 安全装置

- 起重量限制器应灵敏可靠，不得超载；必须安装渐进式防坠器，防坠器应在有效的标定期内，每年应进行检测标定，使用寿命为5年；对重钢丝绳应安装防松绳装置；吊笼的控制装置应安装非自动复位型的急停开关，任何时候均可切断控制电路停止吊笼运行；底架应安装吊笼和对重缓冲器；SC型施工升降机吊笼应安装一对以上的安全钩。

- 安全装置实例图

    - 限位装置

- 应安装非自动复位型极限开关并应灵敏可靠；应安装自动复位型上、下限位开关并应灵敏可靠，上、下限位开关安装位置应符合规范要求；上极限开关与上限位开关之间的安全越程不应小于0.15m；极限开关、限位开关应设置独立的触发元件；吊笼门应安装机电联锁装置并应灵敏可靠；吊笼顶窗应安装电气安全开关并应灵敏可靠。

- 限位装置实例图

    - 防护设施

- 吊笼和对重升降通道周围应安装地面防护围栏，防护围栏的安装高度、强度应符合规范要求，围栏门应安装机电联锁装置并应灵敏可靠；地面出入通道防护棚的搭设应符合规范要求；停层平台两侧应设置防护栏杆、挡脚板，平台脚手板应铺满、铺平；层门安装高度、强度应符合规范要求，并应定型化。

- 平台临边防护应用示意图

- 施工升降机侧立面示意图           通道防护棚示意图

- 塔式起重机

  - 基本规定

- 塔式起重机应符合国家现行标准《塔式起重机安全规程》GB 5144-2016和《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010的规定。

  - 基本要求

    - 塔吊型号

- 严禁使用公称起重力矩800kN.m 以下（不含800kN.m）级别的塔吊；塔吊标准节严禁混装。

    - 基础防护及告示牌

- 塔吊基础不得积水，要有可靠的排水措施，基础附近不得随意开挖；塔吊基础四周必须设置定型化防护网；塔吊安全使用告示牌应挂设在塔吊底部。

- 塔吊基础四周示意图              塔吊安全使用告示牌示意图

    - 电气安全

- 塔吊应设置独立开关箱，配电箱塔吊专用漏保或空气开关应贴有塔吊专用标签；塔吊电缆的使用及固定应符合规范要求；塔吊基础内应设置接地网，并与塔吊防雷接地系统连接。

塔吊电缆固定实例图             塔吊防雷接地线实例图

    - 安全装置

- 塔式起重机的安全装置（起重量限制器、力矩限制器、起升高度限制器、幅度限制器、回转限制器等）必须齐全、灵敏可靠。

- 安全装置示意图

    - 保护装置

- 塔机变幅小车应安装断绳保护及断轴保护装置。安装髙度大于30m应安装红色障碍灯，大于50m应安装风速仪。塔机吊钩应安装钢丝绳防脱钩装置，滑轮、卷筒应安装钢丝绳防脱装置。吊钩、卷筒及钢丝绳的磨损、变形等应在规定允许范围内；卷筒上钢丝绳排列整齐。

- 塔吊保护装置示意图

    - 空中走道

- 根据塔吊到建筑物的距离，搭设工具化或定型化的空中安全走道，走道两侧应设置防护栏。

- 塔吊空中走道示意图

    - 多塔作业

- 群塔作业应编制专项安全施工方案，安装防碰撞系统，并对司机指挥人员进行专项安全技术交底。

- 塔吊防碰撞系统实例图

- 起重吊装

  - 基本规定

- 起重吊装应符合《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》[2009]87号部令、现行国家标准《起重机械安全规程》GB6067-2010的规定。

  - 基本要求

- 起重吊装作业应编制专项施工方案，并按规定进行审核、审批；超规模的起重吊装作业，应组织专家对专项施工方案进行论证。起重机司机应持证上岗，操作证应与操作机型相符；起重机作业应设专职信号指挥和司索人员，一人不得同时兼顾信号指挥和司索作业；作业前应按规定进行技术交底，并应有交底记录。

- 施工机具

  - 基本规定

- 施工机具检查评定应符合现行行业标准《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001和《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ160-2008的规定。

  - 基本要求

    - 平刨

- 平刨安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责任人签字确认；平刨应设置护手及防护罩等安全装置；保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置；平刨应按规定设置作业棚，并应具有防雨、防晒等功能；不得使用同台电机驱动多种刃具、钻具的多功能木工机具。

    - 圆盘锯

- 圆盘锯安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责任人签字确认；圆盘锯应设置防护罩、分料器、防护挡板等安全装置；保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置；圆盘锯应按规定设置作业棚，并应具有防雨、防晒等功能；不得使用同台电机驱动多种刃具、钻具的多功能木工机具。

- 木工加工棚示意图               圆盘锯防护示实例图

    - 钢筋机械

- 钢筋机械安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责任人签字确认；保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置；钢筋加工区应搭设作业棚，并应具有防雨、防晒等功能；对焊机作业应设置防火花飞溅的隔热设施；钢筋冷拉作业应按规定设置防护栏；机械传动部位应设置防护罩。

- 钢筋加工棚实例图                 套丝机防护棚效果示意图

    - 电焊机

- 电焊机安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责任人签字确认；保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置；电焊机应设置二次空载降压保护装置；电焊机一次线长度不得超过5m，并应穿管保护；二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆； 电焊机应设置防雨罩，接线柱应设置防护罩。

- 电焊机使用示意图

移动式电焊机实例图

    - 搅拌机

- 搅拌机安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责任人签字确认；保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置；离合器、制动器应灵敏有效，料斗钢丝绳的磨损、锈蚀、变形量应在规定允许范围内；料斗应设置安全挂钩或止挡装置，传动部位应设置防护罩；搅拌机应按规定设置作业棚，并应具有防雨、防晒等功能。

- 搅拌机作业棚示意图

    - 气瓶

- 气瓶使用时必须安装减压器，乙炔瓶应安装回火防止器，并应灵敏可靠；气瓶间安全距离不应小于5m，与明火安全全距离不应小于10m；气瓶应设置防震圈、防护帽，并应按规定存放。

- 气瓶推车、气瓶托架示意图