2021年度招商蛇口过程防渗漏试验要求

- 防渗漏试验说明

防渗漏检查部位

- 土建：外墙（PC外墙板连接缝淋水试验、预制阳台与外墙接缝周边淋水、砌体墙梁底、混凝土墙面中段、阳台门下槛、预留洞、外窗塞缝）、楼地面（卫生间反坎、阳（露）台反坎、烟道根部吊洞、排水立管根部吊洞）、屋面（屋面烟道淋水、屋面女儿墙淋水、结构板冲淋、出屋面墙体根部反坎淋水）、卫生间（结构板冲淋）；

- 精装：铝合金下滑、预留洞、外窗淋水、吊洞、淋浴区挡水坎、淋浴屏、厨卫间门槛石、地漏、结构板卫生间沉箱（降板）。

要求项目不得针对测区内防渗漏检查部位临时突击涂刷防水，若项目临时涂刷防水应对检查，直接按0分计算；

- 试验具体要求：

项目按照要求准备软管（直径25）三根，喷壶1个（项目设备准备不及时或不合格导致淋水工作无法完成的按不合格计算）,每项淋水时间要求5分钟，淋水的方法都是一样的，如下：

淋水设备：Φ25mm水管、电动喷雾器（建议配备）、手动喷雾器、30cm水平尺

淋水方法：

外门窗—铝合金下滑

外门窗—外窗塞缝

卫生间—反坎

卫生间—卫生间（沉箱）降板

屋面-烟道反坎

屋面-女儿墙反坎

屋面-结构板面

屋面-出屋面电梯机房、消防楼梯间墙体反坎

预留洞

烟道封堵

立管封堵