设计文件编号: xf2016042120

建

筑

设

计

文

件

项目名称：  东莞市望牛墩镇敬老院-宿舍A、宿舍B

设计单位：      广东悉筑建筑设计有限公司

日   期：        2016年4月21日

扉页

法定代表人：                        （签字/盖章）

技术总负责人：                        （签字/盖章）

项目总负责人：                        （签字/盖章）

建筑专业设计：                    （签字/盖章）

目   录

- 设计说明书

- 建筑专业设计图纸

建 筑 部 分

- 设计依据

《建筑设计防火规范》GB50016-2014

《民用建筑设计通则》GB50352-2005.

二、设计范围

2.1、建筑专业设计；

三、建筑指标

建筑指概况

东莞市望牛墩镇敬老院-宿舍A、宿舍B位于东莞市望牛墩镇古塔路，宿舍A1栋4层，建筑高度13.2m，占地面积453平方米，建筑面积1983平方米，使用性质为多层民用建筑,钢筋砼结构,耐火等级二级。宿舍B1栋4层，建筑高度13.2m，占地面积296平方米，建筑面积1439.8平方米，使用性质为多层民用建筑,钢筋砼结构,耐火等级二级。总建筑面积为3422.8平方米。

四、平面布置

建筑消防设计：

4.1．宿舍四面设环行消防车道，宽10米。建筑耐火等级为二级。宿舍A首层直接对外，二至四层设计2个安全出口，疏散宽度为1.8+1.3=3.1米，宿舍B首层直接对外，二至四层设计2个安全出口，疏散宽度为1.55+1.55=3.1米,所有的疏散门均向外开启，并未设置门槛。

4.2．安全疏散距离：室内最远处至最近安全出口的距离均满足要求。

4.3疏散楼梯：均设计有2个疏散楼梯

4.4 防火分区：宿舍A和宿舍B分别为一个防火分区

4.5直通室外的安全出口上方均设不少天1.0m的防火挑檐。

4.6管道穿墙体及楼板处均采用不燃材料将四周缝隙密实填充。内装修材料的燃烧性能等级应该满足《建筑内部装修设计防火规范》GB500222-95的规定。

4.7建筑内部隔墙应砌至梁板底部，不能留有空隙。

4.8变形缝处,采用防火材料封堵严密。

五、其它

未尽事宜，按国家现行有关设计规范等有关要求执行。

广东悉筑建筑设计有限公司

2016年4月21日