挡土墙计算书

原始条件:

墙身尺寸:

墙身高: 2.000(m)

墙顶宽: 0.870(m)

面坡倾斜坡度: 1:0.050

背坡倾斜坡度: 1:0.150

采用1个扩展墙址台阶:

墙趾台阶b1: 0.500(m)

墙趾台阶h1: 0.400(m)

墙趾台阶与墙面坡坡度相同

墙底倾斜坡率: 0.200:1

物理参数:

圬工砌体容重: 23.000(kN/m3)

圬工之间摩擦系数: 0.400

地基土摩擦系数: 0.500

砌体种类: 块石砌体

砂浆标号: 5

石料强度(MPa): 30

挡土墙类型: 一般挡土墙

墙后填土内摩擦角: 35.000(度)

墙后填土粘聚力: 0.000(kPa)

墙后填土容重: 19.000(kN/m3)

墙背与墙后填土摩擦角: 17.500(度)

地基土容重: 18.000(kN/m3)

修正后地基土容许承载力: 120.000(kPa)

地基土容许承载力提高系数:

墙趾值提高系数: 1.200

墙踵值提高系数: 1.300

平均值提高系数: 1.000

墙底摩擦系数: 0.500

地基土类型: 土质地基

地基土内摩擦角: 30.000(度)

土压力计算方法: 库仑

坡线土柱:

坡面线段数: 1

折线序号    水平投影长(m)    竖向投影长(m)    换算土柱数

1           7.000           0.000            1

第1个: 定位距离0.000(m) 公路-II级

坡面起始距离: 0.000(m)

地面横坡角度: 20.000(度)

墙顶标高: 0.000(m)

挡墙分段长度: 10.000(m)

=====================================================================

第 1 种情况:  组合1

=============================================

组合系数: 1.000

1. 挡土墙结构重力 分项系数 = 1.000 √

2. 墙顶上的有效永久荷载 分项系数 = 1.000 √

3. 墙顶与第二破裂面间有效荷载 分项系数 = 1.000 √

4. 填土侧压力 分项系数 = 1.000 √

5. 车辆荷载引起的土侧压力 分项系数 = 1.000 √

=============================================

[土压力计算] 计算高度为 2.365(m)处的库仑主动土压力

无荷载时的破裂角 = 26.940(度)

公路-II级

路基面总宽= 7.000(m), 路肩宽=0.000(m) 安全距离=0.500(m)

单车车辆外侧车轮中心到车辆边缘距离= 0.350(m), 车与车之间距离=0.600(m)

经计算得，路面上横向可排列此种车辆 3列

布置宽度= 1.557(m)

布置宽度范围内车轮及轮重列表:

第1列车:

中点距               全部      破裂体

轮号  路边距离(m)  轮宽(m)  轮压(kN) 上轮压(kN)

01       0.500      0.300     15.000     15.000

02       2.300      0.300     15.000      0.000

03       0.500      0.600     60.000     60.000

04       2.300      0.600     60.000      0.000

05       0.500      0.600     60.000     60.000

06       2.300      0.600     60.000      0.000

07       0.500      0.600     70.000     70.000

08       2.300      0.600     70.000      0.000

09       0.500      0.600     70.000     70.000

10       2.300      0.600     70.000      0.000

布置宽度B0=1.557(m) 分布长度L0=14.365(m) 荷载值SG=275.000(kN)

换算土柱高度 h0 = 0.647(m)

按实际墙背计算得到:

第1破裂角： 26.940(度)

Ea=25.472 Ex=22.888 Ey=11.178(kN) 作用点高度 Zy=0.928(m)

因为俯斜墙背，需判断第二破裂面是否存在，计算后发现第二破裂面不存在

墙身截面积 = 2.663(m2)  重量 = 61.249 kN

(一) 滑动稳定性验算

基底摩擦系数   = 0.500

采用倾斜基底增强抗滑动稳定性,计算过程如下:

基底倾斜角度 = 11.310 (度)

Wn = 60.059(kN) En = 15.450(kN)  Wt = 12.012(kN) Et = 20.251(kN)

滑移力= 8.239(kN)  抗滑力= 37.755(kN)

滑移验算满足: Kc =  4.582 > 1.300

滑动稳定方程验算：

滑动稳定方程满足: 方程值 = 34.387(kN) > 0.0

地基土摩擦系数 = 0.500

地基土层水平向: 滑移力= 22.888(kN)  抗滑力= 39.210(kN)

地基土层水平向: 滑移验算满足: Kc2 =  1.713 > 1.300

(二) 倾覆稳定性验算

相对于墙趾点，墙身重力的力臂 Zw = 1.039 (m)

相对于墙趾点，Ey的力臂 Zx = 1.686 (m)

相对于墙趾点，Ex的力臂 Zy = 0.563 (m)

验算挡土墙绕墙趾的倾覆稳定性

倾覆力矩= 12.881(kN-m)  抗倾覆力矩= 82.496(kN-m)

倾覆验算满足: K0 = 6.404 > 1.500

倾覆稳定方程验算：

倾覆稳定方程满足: 方程值 = 56.884(kN-m) > 0.0

(三) 地基应力及偏心距验算

基础为天然地基，验算墙底偏心距及压应力

取倾斜基底的倾斜宽度验算地基承载力和偏心距

作用于基础底的总竖向力 = 75.509(kN) 作用于墙趾下点的总弯矩=69.615(kN-m)

基础底面宽度   B  = 1.861 (m) 偏心距 e = 0.008(m)

基础底面合力作用点距离基础趾点的距离 Zn = 0.922(m)

基底压应力: 趾部=41.689  踵部=39.465(kPa)

最大应力与最小应力之比 = 41.689 / 39.465 = 1.056

作用于基底的合力偏心距验算满足:   e=0.008 <= 0.167*1.861 = 0.310(m)

墙趾处地基承载力验算满足:  压应力=41.689 <= 144.000(kPa)

墙踵处地基承载力验算满足:  压应力=39.465 <= 156.000(kPa)

地基平均承载力验算满足:  压应力=40.577 <= 120.000(kPa)

(四) 基础强度验算

基础为天然地基，不作强度验算

(五) 墙底截面强度验算

验算截面以上，墙身截面积 = 2.340(m2)  重量 = 53.820 kN

相对于验算截面外边缘，墙身重力的力臂 Zw = 1.017 (m)

相对于验算截面外边缘，Ey的力臂 Zx = 1.686 (m)

相对于验算截面外边缘，Ex的力臂 Zy = 0.563 (m)

[容许应力法]:

法向应力检算:

作用于验算截面的总竖向力 = 64.998(kN) 作用于墙趾下点的总弯矩=60.714(kN-m)

相对于验算截面外边缘，合力作用力臂 Zn = 0.934(m)

截面宽度   B  = 1.770 (m) 偏心距 e1 = -0.049(m)

截面上偏心距验算满足: e1= -0.049 <= 0.250*1.770 = 0.442(m)

截面上压应力: 面坡=30.612  背坡=42.832(kPa)

压应力验算满足: 计算值= 42.832 <= 800.000(kPa)

切向应力检算:

剪应力验算满足: 计算值= -1.758 <= 80.000(kPa)

[极限状态法]:

重要性系数0 = 1.000

验算截面上的轴向力组合设计值Nd = 64.998(kN)

轴心力偏心影响系数醟 = 0.991

挡墙构件的计算截面每沿米面积A = 1.770(m2)

材料抗压极限强度Ra = 1600.000(kPa)

圬工构件或材料的抗力分项系数鉬 = 2.310

偏心受压构件在弯曲平面内的纵向弯曲系数豮 = 1.000

计算强度时:

强度验算满足: 计算值= 64.998 <= 1214.765(kN)

计算稳定时:

稳定验算满足: 计算值= 64.998 <= 1214.765(kN)

(六) 台顶截面强度验算

[土压力计算] 计算高度为 1.600(m)处的库仑主动土压力

无荷载时的破裂角 = 26.950(度)

公路-II级

路基面总宽= 7.000(m), 路肩宽=0.000(m) 安全距离=0.500(m)

单车车辆外侧车轮中心到车辆边缘距离= 0.350(m), 车与车之间距离=0.600(m)

经计算得，路面上横向可排列此种车辆 3列

布置宽度= 1.053(m)

布置宽度范围内车轮及轮重列表:

第1列车:

中点距               全部      破裂体

轮号  路边距离(m)  轮宽(m)  轮压(kN) 上轮压(kN)

01       0.500      0.300     15.000     15.000

02       2.300      0.300     15.000      0.000

03       0.500      0.600     60.000     60.000

04       2.300      0.600     60.000      0.000

05       0.500      0.600     60.000     60.000

06       2.300      0.600     60.000      0.000

07       0.500      0.600     70.000     70.000

08       2.300      0.600     70.000      0.000

09       0.500      0.600     70.000     70.000

10       2.300      0.600     70.000      0.000

布置宽度B0=1.053(m) 分布长度L0=13.924(m) 荷载值SG=275.000(kN)

换算土柱高度 h0 = 0.987(m)

按实际墙背计算得到:

第1破裂角： 26.940(度)

Ea=16.828 Ex=15.121 Ey=7.385(kN) 作用点高度 Zy=0.681(m)

因为俯斜墙背，需判断第二破裂面是否存在，计算后发现第二破裂面不存在

墙身截面积 = 1.648(m2)  重量 = 37.904 kN

[强度验算]

验算截面以上，墙身截面积 = 1.648(m2)  重量 = 37.904 kN

相对于验算截面外边缘，墙身重力的力臂 Zw = 0.557 (m)

相对于验算截面外边缘，Ey的力臂 Zx = 1.088 (m)

相对于验算截面外边缘，Ex的力臂 Zy = 0.681 (m)

[容许应力法]:

法向应力检算:

作用于验算截面的总竖向力 = 45.289(kN) 作用于墙趾下点的总弯矩=18.858(kN-m)

相对于验算截面外边缘，合力作用力臂 Zn = 0.416(m)

截面宽度   B  = 1.190 (m) 偏心距 e1 = 0.179(m)

截面上偏心距验算满足: e1= 0.179 <= 0.250*1.190 = 0.298(m)

截面上压应力: 面坡=72.330  背坡=3.786(kPa)

压应力验算满足: 计算值= 72.330 <= 800.000(kPa)

切向应力检算:

剪应力验算满足: 计算值= -2.517 <= 80.000(kPa)

[极限状态法]:

重要性系数0 = 1.000

验算截面上的轴向力组合设计值Nd = 45.289(kN)

轴心力偏心影响系数醟 = 0.787

挡墙构件的计算截面每沿米面积A = 1.190(m2)

材料抗压极限强度Ra = 1600.000(kPa)

圬工构件或材料的抗力分项系数鉬 = 2.310

偏心受压构件在弯曲平面内的纵向弯曲系数豮 = 1.000

计算强度时:

强度验算满足: 计算值= 45.289 <= 648.807(kN)

计算稳定时:

稳定验算满足: 计算值= 45.289 <= 648.807(kN)

=====================================================================

第 2 种情况:  组合2

=============================================

组合系数: 1.000

1. 挡土墙结构重力 分项系数 = 1.000 √

2. 墙顶上的有效永久荷载 分项系数 = 1.000 √

3. 墙顶与第二破裂面间有效荷载 分项系数 = 1.000 √

4. 填土侧压力 分项系数 = 1.000 √

5. 车辆荷载引起的土侧压力 分项系数 = 1.000 √

=============================================

[土压力计算] 计算高度为 2.365(m)处的库仑主动土压力

无荷载时的破裂角 = 26.940(度)

公路-II级

路基面总宽= 7.000(m), 路肩宽=0.000(m) 安全距离=0.500(m)

单车车辆外侧车轮中心到车辆边缘距离= 0.350(m), 车与车之间距离=0.600(m)

经计算得，路面上横向可排列此种车辆 3列

布置宽度= 1.557(m)

布置宽度范围内车轮及轮重列表:

第1列车:

中点距               全部      破裂体

轮号  路边距离(m)  轮宽(m)  轮压(kN) 上轮压(kN)

01       0.500      0.300     15.000     15.000

02       2.300      0.300     15.000      0.000

03       0.500      0.600     60.000     60.000

04       2.300      0.600     60.000      0.000

05       0.500      0.600     60.000     60.000

06       2.300      0.600     60.000      0.000

07       0.500      0.600     70.000     70.000

08       2.300      0.600     70.000      0.000

09       0.500      0.600     70.000     70.000

10       2.300      0.600     70.000      0.000

布置宽度B0=1.557(m) 分布长度L0=14.365(m) 荷载值SG=275.000(kN)

换算土柱高度 h0 = 0.647(m)

按实际墙背计算得到:

第1破裂角： 26.940(度)

Ea=25.472 Ex=22.888 Ey=11.178(kN) 作用点高度 Zy=0.928(m)

因为俯斜墙背，需判断第二破裂面是否存在，计算后发现第二破裂面不存在

墙身截面积 = 2.663(m2)  重量 = 61.249 kN

(一) 滑动稳定性验算

基底摩擦系数   = 0.500

采用倾斜基底增强抗滑动稳定性,计算过程如下:

基底倾斜角度 = 11.310 (度)

Wn = 60.059(kN) En = 15.450(kN)  Wt = 12.012(kN) Et = 20.251(kN)

滑移力= 8.239(kN)  抗滑力= 37.755(kN)

滑移验算满足: Kc =  4.582 > 1.300

滑动稳定方程验算：

滑动稳定方程满足: 方程值 = 34.387(kN) > 0.0

地基土摩擦系数 = 0.500

地基土层水平向: 滑移力= 22.888(kN)  抗滑力= 39.210(kN)

地基土层水平向: 滑移验算满足: Kc2 =  1.713 > 1.300

(二) 倾覆稳定性验算

相对于墙趾点，墙身重力的力臂 Zw = 1.039 (m)

相对于墙趾点，Ey的力臂 Zx = 1.686 (m)

相对于墙趾点，Ex的力臂 Zy = 0.563 (m)

验算挡土墙绕墙趾的倾覆稳定性

倾覆力矩= 12.881(kN-m)  抗倾覆力矩= 82.496(kN-m)

倾覆验算满足: K0 = 6.404 > 1.500

倾覆稳定方程验算：

倾覆稳定方程满足: 方程值 = 56.884(kN-m) > 0.0

(三) 地基应力及偏心距验算

基础为天然地基，验算墙底偏心距及压应力

取倾斜基底的倾斜宽度验算地基承载力和偏心距

作用于基础底的总竖向力 = 75.509(kN) 作用于墙趾下点的总弯矩=69.615(kN-m)

基础底面宽度   B  = 1.861 (m) 偏心距 e = 0.008(m)

基础底面合力作用点距离基础趾点的距离 Zn = 0.922(m)

基底压应力: 趾部=41.689  踵部=39.465(kPa)

最大应力与最小应力之比 = 41.689 / 39.465 = 1.056

作用于基底的合力偏心距验算满足:   e=0.008 <= 0.167*1.861 = 0.310(m)

墙趾处地基承载力验算满足:  压应力=41.689 <= 144.000(kPa)

墙踵处地基承载力验算满足:  压应力=39.465 <= 156.000(kPa)

地基平均承载力验算满足:  压应力=40.577 <= 120.000(kPa)

(四) 基础强度验算

基础为天然地基，不作强度验算

(五) 墙底截面强度验算

验算截面以上，墙身截面积 = 2.340(m2)  重量 = 53.820 kN

相对于验算截面外边缘，墙身重力的力臂 Zw = 1.017 (m)

相对于验算截面外边缘，Ey的力臂 Zx = 1.686 (m)

相对于验算截面外边缘，Ex的力臂 Zy = 0.563 (m)

[容许应力法]:

法向应力检算:

作用于验算截面的总竖向力 = 64.998(kN) 作用于墙趾下点的总弯矩=60.714(kN-m)

相对于验算截面外边缘，合力作用力臂 Zn = 0.934(m)

截面宽度   B  = 1.770 (m) 偏心距 e1 = -0.049(m)

截面上偏心距验算满足: e1= -0.049 <= 0.250*1.770 = 0.442(m)

截面上压应力: 面坡=30.612  背坡=42.832(kPa)

压应力验算满足: 计算值= 42.832 <= 800.000(kPa)

切向应力检算:

剪应力验算满足: 计算值= -1.758 <= 80.000(kPa)

[极限状态法]:

重要性系数0 = 1.000

验算截面上的轴向力组合设计值Nd = 64.998(kN)

轴心力偏心影响系数醟 = 0.991

挡墙构件的计算截面每沿米面积A = 1.770(m2)

材料抗压极限强度Ra = 1600.000(kPa)

圬工构件或材料的抗力分项系数鉬 = 2.310

偏心受压构件在弯曲平面内的纵向弯曲系数豮 = 1.000

计算强度时:

强度验算满足: 计算值= 64.998 <= 1214.765(kN)

计算稳定时:

稳定验算满足: 计算值= 64.998 <= 1214.765(kN)

(六) 台顶截面强度验算

[土压力计算] 计算高度为 1.600(m)处的库仑主动土压力

无荷载时的破裂角 = 26.950(度)

公路-II级

路基面总宽= 7.000(m), 路肩宽=0.000(m) 安全距离=0.500(m)

单车车辆外侧车轮中心到车辆边缘距离= 0.350(m), 车与车之间距离=0.600(m)

经计算得，路面上横向可排列此种车辆 3列

布置宽度= 1.053(m)

布置宽度范围内车轮及轮重列表:

第1列车:

中点距               全部      破裂体

轮号  路边距离(m)  轮宽(m)  轮压(kN) 上轮压(kN)

01       0.500      0.300     15.000     15.000

02       2.300      0.300     15.000      0.000

03       0.500      0.600     60.000     60.000

04       2.300      0.600     60.000      0.000

05       0.500      0.600     60.000     60.000

06       2.300      0.600     60.000      0.000

07       0.500      0.600     70.000     70.000

08       2.300      0.600     70.000      0.000

09       0.500      0.600     70.000     70.000

10       2.300      0.600     70.000      0.000

布置宽度B0=1.053(m) 分布长度L0=13.924(m) 荷载值SG=275.000(kN)

换算土柱高度 h0 = 0.987(m)

按实际墙背计算得到:

第1破裂角： 26.940(度)

Ea=16.828 Ex=15.121 Ey=7.385(kN) 作用点高度 Zy=0.681(m)

因为俯斜墙背，需判断第二破裂面是否存在，计算后发现第二破裂面不存在

墙身截面积 = 1.648(m2)  重量 = 37.904 kN

[强度验算]

验算截面以上，墙身截面积 = 1.648(m2)  重量 = 37.904 kN

相对于验算截面外边缘，墙身重力的力臂 Zw = 0.557 (m)

相对于验算截面外边缘，Ey的力臂 Zx = 1.088 (m)

相对于验算截面外边缘，Ex的力臂 Zy = 0.681 (m)

[容许应力法]:

法向应力检算:

作用于验算截面的总竖向力 = 45.289(kN) 作用于墙趾下点的总弯矩=18.858(kN-m)

相对于验算截面外边缘，合力作用力臂 Zn = 0.416(m)

截面宽度   B  = 1.190 (m) 偏心距 e1 = 0.179(m)

截面上偏心距验算满足: e1= 0.179 <= 0.250*1.190 = 0.298(m)

截面上压应力: 面坡=72.330  背坡=3.786(kPa)

压应力验算满足: 计算值= 72.330 <= 800.000(kPa)

切向应力检算:

剪应力验算满足: 计算值= -2.517 <= 80.000(kPa)

[极限状态法]:

重要性系数0 = 1.000

验算截面上的轴向力组合设计值Nd = 45.289(kN)

轴心力偏心影响系数醟 = 0.787

挡墙构件的计算截面每沿米面积A = 1.190(m2)

材料抗压极限强度Ra = 1600.000(kPa)

圬工构件或材料的抗力分项系数鉬 = 2.310

偏心受压构件在弯曲平面内的纵向弯曲系数豮 = 1.000

计算强度时:

强度验算满足: 计算值= 45.289 <= 648.807(kN)

计算稳定时:

稳定验算满足: 计算值= 45.289 <= 648.807(kN)

=====================================================================

第 3 种情况:  组合3

=============================================

组合系数: 1.000

1. 挡土墙结构重力 分项系数 = 1.000 √

2. 墙顶上的有效永久荷载 分项系数 = 1.000 √

3. 墙顶与第二破裂面间有效荷载 分项系数 = 1.000 √

4. 填土侧压力 分项系数 = 1.000 √

5. 车辆荷载引起的土侧压力 分项系数 = 1.000 √

=============================================

[土压力计算] 计算高度为 2.365(m)处的库仑主动土压力

无荷载时的破裂角 = 26.940(度)

公路-II级

路基面总宽= 7.000(m), 路肩宽=0.000(m) 安全距离=0.500(m)

单车车辆外侧车轮中心到车辆边缘距离= 0.350(m), 车与车之间距离=0.600(m)

经计算得，路面上横向可排列此种车辆 3列

布置宽度= 1.557(m)

布置宽度范围内车轮及轮重列表:

第1列车:

中点距               全部      破裂体

轮号  路边距离(m)  轮宽(m)  轮压(kN) 上轮压(kN)

01       0.500      0.300     15.000     15.000

02       2.300      0.300     15.000      0.000

03       0.500      0.600     60.000     60.000

04       2.300      0.600     60.000      0.000

05       0.500      0.600     60.000     60.000

06       2.300      0.600     60.000      0.000

07       0.500      0.600     70.000     70.000

08       2.300      0.600     70.000      0.000

09       0.500      0.600     70.000     70.000

10       2.300      0.600     70.000      0.000

布置宽度B0=1.557(m) 分布长度L0=14.365(m) 荷载值SG=275.000(kN)

换算土柱高度 h0 = 0.647(m)

按实际墙背计算得到:

第1破裂角： 26.940(度)

Ea=25.472 Ex=22.888 Ey=11.178(kN) 作用点高度 Zy=0.928(m)

因为俯斜墙背，需判断第二破裂面是否存在，计算后发现第二破裂面不存在

墙身截面积 = 2.663(m2)  重量 = 61.249 kN

(一) 滑动稳定性验算

基底摩擦系数   = 0.500

采用倾斜基底增强抗滑动稳定性,计算过程如下:

基底倾斜角度 = 11.310 (度)

Wn = 60.059(kN) En = 15.450(kN)  Wt = 12.012(kN) Et = 20.251(kN)

滑移力= 8.239(kN)  抗滑力= 37.755(kN)

滑移验算满足: Kc =  4.582 > 1.300

滑动稳定方程验算：

滑动稳定方程满足: 方程值 = 34.387(kN) > 0.0

地基土摩擦系数 = 0.500

地基土层水平向: 滑移力= 22.888(kN)  抗滑力= 39.210(kN)

地基土层水平向: 滑移验算满足: Kc2 =  1.713 > 1.300

(二) 倾覆稳定性验算

相对于墙趾点，墙身重力的力臂 Zw = 1.039 (m)

相对于墙趾点，Ey的力臂 Zx = 1.686 (m)

相对于墙趾点，Ex的力臂 Zy = 0.563 (m)

验算挡土墙绕墙趾的倾覆稳定性

倾覆力矩= 12.881(kN-m)  抗倾覆力矩= 82.496(kN-m)

倾覆验算满足: K0 = 6.404 > 1.500

倾覆稳定方程验算：

倾覆稳定方程满足: 方程值 = 56.884(kN-m) > 0.0

(三) 地基应力及偏心距验算

基础为天然地基，验算墙底偏心距及压应力

取倾斜基底的倾斜宽度验算地基承载力和偏心距

作用于基础底的总竖向力 = 75.509(kN) 作用于墙趾下点的总弯矩=69.615(kN-m)

基础底面宽度   B  = 1.861 (m) 偏心距 e = 0.008(m)

基础底面合力作用点距离基础趾点的距离 Zn = 0.922(m)

基底压应力: 趾部=41.689  踵部=39.465(kPa)

最大应力与最小应力之比 = 41.689 / 39.465 = 1.056

作用于基底的合力偏心距验算满足:   e=0.008 <= 0.167*1.861 = 0.310(m)

墙趾处地基承载力验算满足:  压应力=41.689 <= 144.000(kPa)

墙踵处地基承载力验算满足:  压应力=39.465 <= 156.000(kPa)

地基平均承载力验算满足:  压应力=40.577 <= 120.000(kPa)

(四) 基础强度验算

基础为天然地基，不作强度验算

(五) 墙底截面强度验算

验算截面以上，墙身截面积 = 2.340(m2)  重量 = 53.820 kN

相对于验算截面外边缘，墙身重力的力臂 Zw = 1.017 (m)

相对于验算截面外边缘，Ey的力臂 Zx = 1.686 (m)

相对于验算截面外边缘，Ex的力臂 Zy = 0.563 (m)

[容许应力法]:

法向应力检算:

作用于验算截面的总竖向力 = 64.998(kN) 作用于墙趾下点的总弯矩=60.714(kN-m)

相对于验算截面外边缘，合力作用力臂 Zn = 0.934(m)

截面宽度   B  = 1.770 (m) 偏心距 e1 = -0.049(m)

截面上偏心距验算满足: e1= -0.049 <= 0.250*1.770 = 0.442(m)

截面上压应力: 面坡=30.612  背坡=42.832(kPa)

压应力验算满足: 计算值= 42.832 <= 800.000(kPa)

切向应力检算:

剪应力验算满足: 计算值= -1.758 <= 80.000(kPa)

[极限状态法]:

重要性系数0 = 1.000

验算截面上的轴向力组合设计值Nd = 64.998(kN)

轴心力偏心影响系数醟 = 0.991

挡墙构件的计算截面每沿米面积A = 1.770(m2)

材料抗压极限强度Ra = 1600.000(kPa)

圬工构件或材料的抗力分项系数鉬 = 2.310

偏心受压构件在弯曲平面内的纵向弯曲系数豮 = 1.000

计算强度时:

强度验算满足: 计算值= 64.998 <= 1214.765(kN)

计算稳定时:

稳定验算满足: 计算值= 64.998 <= 1214.765(kN)

(六) 台顶截面强度验算

[土压力计算] 计算高度为 1.600(m)处的库仑主动土压力

无荷载时的破裂角 = 26.950(度)

公路-II级

路基面总宽= 7.000(m), 路肩宽=0.000(m) 安全距离=0.500(m)

单车车辆外侧车轮中心到车辆边缘距离= 0.350(m), 车与车之间距离=0.600(m)

经计算得，路面上横向可排列此种车辆 3列

布置宽度= 1.053(m)

布置宽度范围内车轮及轮重列表:

第1列车:

中点距               全部      破裂体

轮号  路边距离(m)  轮宽(m)  轮压(kN) 上轮压(kN)

01       0.500      0.300     15.000     15.000

02       2.300      0.300     15.000      0.000

03       0.500      0.600     60.000     60.000

04       2.300      0.600     60.000      0.000

05       0.500      0.600     60.000     60.000

06       2.300      0.600     60.000      0.000

07       0.500      0.600     70.000     70.000

08       2.300      0.600     70.000      0.000

09       0.500      0.600     70.000     70.000

10       2.300      0.600     70.000      0.000

布置宽度B0=1.053(m) 分布长度L0=13.924(m) 荷载值SG=275.000(kN)

换算土柱高度 h0 = 0.987(m)

按实际墙背计算得到:

第1破裂角： 26.940(度)

Ea=16.828 Ex=15.121 Ey=7.385(kN) 作用点高度 Zy=0.681(m)

因为俯斜墙背，需判断第二破裂面是否存在，计算后发现第二破裂面不存在

墙身截面积 = 1.648(m2)  重量 = 37.904 kN

[强度验算]

验算截面以上，墙身截面积 = 1.648(m2)  重量 = 37.904 kN

相对于验算截面外边缘，墙身重力的力臂 Zw = 0.557 (m)

相对于验算截面外边缘，Ey的力臂 Zx = 1.088 (m)

相对于验算截面外边缘，Ex的力臂 Zy = 0.681 (m)

[容许应力法]:

法向应力检算:

作用于验算截面的总竖向力 = 45.289(kN) 作用于墙趾下点的总弯矩=18.858(kN-m)

相对于验算截面外边缘，合力作用力臂 Zn = 0.416(m)

截面宽度   B  = 1.190 (m) 偏心距 e1 = 0.179(m)

截面上偏心距验算满足: e1= 0.179 <= 0.250*1.190 = 0.298(m)

截面上压应力: 面坡=72.330  背坡=3.786(kPa)

压应力验算满足: 计算值= 72.330 <= 800.000(kPa)

切向应力检算:

剪应力验算满足: 计算值= -2.517 <= 80.000(kPa)

[极限状态法]:

重要性系数0 = 1.000

验算截面上的轴向力组合设计值Nd = 45.289(kN)

轴心力偏心影响系数醟 = 0.787

挡墙构件的计算截面每沿米面积A = 1.190(m2)

材料抗压极限强度Ra = 1600.000(kPa)

圬工构件或材料的抗力分项系数鉬 = 2.310

偏心受压构件在弯曲平面内的纵向弯曲系数豮 = 1.000

计算强度时:

强度验算满足: 计算值= 45.289 <= 648.807(kN)

计算稳定时:

稳定验算满足: 计算值= 45.289 <= 648.807(kN)

=================================================

各组合最不利结果

=================================================

(一) 滑移验算

安全系数最不利为：组合1(组合1)

抗滑力 = 37.755(kN),滑移力 = 8.239(kN)。

滑移验算满足: Kc =  4.582 > 1.300

滑动稳定方程验算最不利为：组合1(组合1)

滑动稳定方程满足: 方程值 = 34.387(kN) > 0.0

安全系数最不利为：组合1(组合1)

抗滑力 = 37.755(kN),滑移力 = 8.239(kN)。

地基土层水平向: 滑移验算满足: Kc2 =  1.713 > 1.300

(二) 倾覆验算

安全系数最不利为：组合1(组合1)

抗倾覆力矩 = 82.496(kN-M),倾覆力矩 = 12.881(kN-m)。

倾覆验算满足: K0 = 6.404 > 1.500

倾覆稳定方程验算最不利为：组合1(组合1)

倾覆稳定方程满足: 方程值 = 56.884(kN-m) > 0.0

(三) 地基验算

作用于基底的合力偏心距验算最不利为：组合1(组合1)

作用于基底的合力偏心距验算满足:   e=0.008 <= 0.167*1.861 = 0.310(m)

墙趾处地基承载力验算最不利为：组合1(组合1)

墙趾处地基承载力验算满足:  压应力=41.689 <= 144.000(kPa)

墙踵处地基承载力验算最不利为：组合1(组合1)

墙踵处地基承载力验算满足:  压应力=39.465 <= 156.000(kPa)

地基平均承载力验算最不利为：组合1(组合1)

地基平均承载力验算满足:  压应力=40.577 <= 120.000(kPa)

(四) 基础验算

不做强度计算。

(五) 墙底截面强度验算

[容许应力法]:

截面上偏心距验算最不利为：组合1(组合1)

截面上偏心距验算满足: e1= -0.049 <= 0.250*1.770 = 0.442(m)

压应力验算最不利为：组合1(组合1)

压应力验算满足: 计算值= 42.832 <= 800.000(kPa)

拉应力验算最不利为：组合1(组合1)

拉应力验算满足: 计算值= 0.000 <= 80.000(kPa)

剪应力验算最不利为：组合1(组合1)

剪应力验算满足: 计算值= -1.758 <= 80.000(kPa)

[极限状态法]:

强度验算最不利为：组合3(组合3)

强度验算满足: 计算值= 64.998 <= 1214.765(kN)

稳定验算最不利为：组合3(组合3)

稳定验算满足: 计算值= 64.998 <= 1214.765(kN)

(六) 台顶截面强度验算

[容许应力法]:

截面上偏心距验算最不利为：组合1(组合1)

截面上偏心距验算满足: e1= 0.179 <= 0.250*1.190 = 0.298(m)

压应力验算最不利为：组合3(组合3)

压应力验算满足: 计算值= 72.330 <= 800.000(kPa)

拉应力验算最不利为：组合1(组合1)

拉应力验算满足: 计算值= 0.000 <= 80.000(kPa)

剪应力验算最不利为：组合1(组合1)

剪应力验算满足: 计算值= -2.517 <= 80.000(kPa)

[极限状态法]:

强度验算最不利为：组合1(组合1)

强度验算满足: 计算值= 45.289 <= 648.807(kN)

稳定验算最不利为：组合1(组合1)

稳定验算满足: 计算值= 45.289 <= 648.807(kN)